附件：

招标设备技术指标要求

| 名称 |  | 规格型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氦质谱检漏仪 |  | PHOENIS L3001 | 最小可检漏率： 5×10-12Pa·m3/s 漏率显示范围： 1×10-3～1×10-12Pa·m3/s 启动时间： ≤5min 响应时间： <2S 检漏口最高压力： 300Pa 极限真空： 5×10-4Pa 工作环境：5-35℃ |
| 立式加工中心 |  | VMC850B | 1. FANUC OI MF 系统； 2. 三向切削进给速度 0-20000mm/min，三向快速移动速度 0-48000mm/min； 3. 主轴转速 50-12000RPM; 4. XY 轴导轨形式：滚动直线导轨，Z 轴导轨形式：滚动硬轨或线轨； 5. 重复定位精度：0.002-0.005mm； 6. 刀库容量：16-24（主轴 BT30 或 BT40）； 7. 换刀时间 0.8-1.0s； |
| 立式加工中心 |  | VMC1600B | 1. FANUC OI MF 系统， 2.XYZ 轴行程 1000*600*650； 3. 三向切削进给速度 0-20000mm/min，三向快速移动速度 0-32000mm/min； 4. 主轴转速 50-10000RPM; 5. XY 轴导轨形式：滚动直线导轨，Z 轴导轨形式：滚动硬轨或线轨； 6. 重复定位精度：0.005-0.008mm； 7. 搭配第四轴：（ 250 型带尾座）； 8. 刀库容量：20-24 把（BT40），刀库形式：机械手，选刀方式：双向就近选刀； 9. 润滑方式：中央集中自动进给润滑； 10. 主轴松刀、夹刀时有冷风保证； 11. 另附配水枪清洗工作台面； 12. 换刀时间 1.5-2.5s； 13. 重要部件品牌：（以下是基本要求、或德国进口丝杆和导轨）； |
| 平面磨床 |  | M7180*16/LCK | 1. FANUC OI MF 系统； 2. XYZ 轴行程 4000*2000*800；台面 4000*2000 3. 纵向移动 1-23m/min，快速进给速度 50-2400mm/min； 4. 磨头电机功率 15KW-17KW； 5. 最小进给量 0.005； 6. 加工表面最佳粗糙度：Ra<0.63um； 7. 直线导轨：日本 THK 或者台湾上银或德国进口品牌； 8. 砂轮尺寸：配标准砂轮（可推荐磨不锈材质和 A3 材质的砂轮）； 9. 冷却液流量：90-120L/min； |
| 手套箱 |  | Ipure(1220/750) | 1、箱体要求：304不锈钢材质, 尺寸分别≥2000mm*1000mm，1500mm*780mm, 1500mm*780mm； ★2、箱体泄漏率：<0.05vol%/h； ★3、微型过渡舱1个（长≥400mm，直径≥150 mm），T型过渡舱2个（长≥600mm，直径≥390mm），均须内置滑盘； ★4、前窗面板为Lexan材质，厚度≥10mm，手套孔圈为POM材质； 5、防疲劳照明系统，需有防漫射功能，安装于前窗顶部； 6、溴丁基橡胶手套，厚度≥0.4 mm，末端口径≥220 mm； 7、必须配置三层高度可调的搁物架； 8、HEPA过滤器的过滤级别可达H13，风速≥0.25米/秒，洁净度千级以上； 9、箱体出气口带有有机溶剂吸附装置； 10、箱体安装石英玻璃窗； 11、箱体底部配有支架和旋转脚轮，可微调水平。 |
| 线切割机 |  | KD7750 | 工件最大切削厚度 1mm～30mm 加工件最大尺寸 650×100mm 控制轴数（锥度正负6度） X、Y、U，V 最小分辩单位(最小指令单位) 0.001mm 精度 ≤0.015mm 圆度 ≤0.015mm 加工的粗糙度 Ra≤1.2μm 走丝速度 11.5m/s 电极丝直径范围 φ0.10～φ0.2mm 最大切割效率 (最高材料去除率) ≥140mm2/min |
| 线切割机 |  | DK7780 | 工件最大切削厚度 1mm～40mm 加工件最大尺寸 680×100mm 控制轴数（锥度正负6度） X、Y、U，V 最小分辩单位(最小指令单位) 0.001mm 精度 ≤0.015mm 圆度 ≤0.015mm 加工的粗糙度 Ra≤1.2μm 走丝速度 11.5m/s 电极丝直径范围 φ0.10～φ0.2mm 最大切割效率 (最高材料去除率) ≥140mm2/min |